FICHE DE DÉROULEMENT DE SÉANCE Technologie -- 4e -- Défi robotique -- Séance 2

📋 INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Niveau | Classe | Date | Séance | Duree totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4e | .................... | .................... | S2 / ? | 2 x 1h30 (S2a + S2b) |

| Titre de la séquence / CI | Titre de la séance |
| --- | --- |
| Défi robotique -- Concevoir un poussoir | Concevoir un poussoir pour le mBot2 |

Note de planification (avant / après / remarques générales)

........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................

🎯 OBJECTIFS, SUPPORT & MATERIEL

| Capacités visées | Concevoir une pièce 3D à partir d'un besoin technique identifie Modifier ou créer un modèle volumique sous SolidWorks Argumenter un choix de conception en groupe |
| --- | --- |
| Support | mBot2 + pièce support imprimée en 3D + cylindre cylindre 40mm x H50mm |
| Matériel | 1 ordinateur par élève -- SolidWorks -- mBot2 (1 par groupe) -- Cylindre physique -- Feuilles A4 mise en plan |
| Fichiers / Documents | suppmbot.SLDPRT (pièce support de départ) mise-en-plan-suppmbot.pdf (mise en plan 3 vues a imprimer) Page web séance : monprofdetechnologie.fr/4e/défi-robotique/séance-2 |
| Prérequis élèves | Séance 1 réalisée : esquisse, extrusion, enlèvement de matière, conges, chanfreins sous SolidWorks |

🏅 COMPÉTENCES

| Compétences abordées durant la séance | Compétences évaluées |
| --- | --- |
| Comp. 1 -- Modifier une forme a l'aide d'une modélisation -- Choisir les moyens et produire la forme voulue Référence : Programme Technologie cycle 4 -- 2026 (4e) | [X] Abordée [ ] Évaluée Modalité : Production SolidWorks |
| Comp. 2 -- Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction a un OST (croquis, schéma, modélisation) Référence : Programme Technologie cycle 4 -- 2026 (4e) | [X] Abordée [ ] Évaluée Modalité : Croquis annote + fichier SW |
| Comp. 3 -- Elaborer un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des taches identifiées Référence : Programme Technologie cycle 4 -- 2026 (Cycle 4) | [X] Abordée [ ] Évaluée Modalité : Observation |

⏱  DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

--- Séance 2a (1h30) ---

| Phase / Durée | Consignes & déroulement | Points de vigilance / Ressources |
| --- | --- | --- |
| SITUATION DECLENCHANTE Durée : 10 min | Diffuser la vidéo du mBot2 face au cylindre. Afficher la photo + les 3 questions d'accroche. Laisser les élèves répondre oralement en binôme. Conclure : "Vous allez chacun concevoir votre propre solution." | Vérifier que la vidéo est accessible avant le cours. Ne pas donner les contraintes -- laisser émerger les idées. Reformuler si nécessaire la notion de "surface de contact". |
| PHASE 1 -- Analyser Durée : 20 min | Distribuer la pièce support réelle + la mise en plan imprimée. Faire manipuler : fixer la pièce sur le mBot2, observer. Compléter le tableau des contraintes (doit / ne doit pas) sur la page web OU sur la feuille de mise en plan. Rappeler les dimensions du cylindre : Diam. 40mm x H50mm. | Exiger au minimum 3 contraintes "doit" et 2 "ne doit pas". Insister : le tableau se complète AVANT le croquis. Cylindre physique disponible pour observation directe. |
| PHASE 2 -- Croquis Durée : 25 min | Chaque élève dessine sa solution sur la feuille de mise en plan. Annotation obligatoire : cotes estimées + 2 phrases justification. Rappeler les 4 critères du croquis (affiche sur la page web). Circuler : questionnement "Pourquoi cette forme ?", "Comment elle se fixée ?" | Veiller a l'individualité -- pas de copie du voisin. Accepter toutes les formes tant qu'elles répondent aux contraintes. Encourager les élèves qui bloquent : "Dessine juste la zone de contact d'abord." |
| DEBUT PHASE 3 -- SW Durée : 35 min | Ouvrir SolidWorks + télécharger le fichier suppmbot.SLDPRT. Choisir option A (modifier) ou option B (reconcevoir). Rappeler : "Votre modèle doit respecter les contraintes de la phase 1." Fin S2a : sauvegarder le fichier SW sur le drive. | Vérifier que tous les élèves ont accès au SLDPRT. Option B reservee aux élèves à l'aise -- orienter les autres vers A. Sauvegarder toutes les 15 min pour éviter les pertes. |

--- Séance 2b (1h30) ---

| Phase / Durée | Consignes & déroulement | Points de vigilance / Ressources |
| --- | --- | --- |
| PHASE 3 (suite) -- SW Durée : 40 min | Reprendre la modélisation depuis le fichier sauvegarde. Finaliser la pièce : vérifier la cohérence avec le croquis. Appliquer conges si nécessaire pour robustesse a l'impression. Objectif : fichier SW finalise avant la fin des 40 min. | Rappel rapide (5 min) des fonctions SW si nécessaire. Vérifier que la pièce est "fermée" (volume solide valide). Signaler les pièces trop fines (épaisseur min. recommandée : 2mm). |
| PHASE 4 -- Vérifier Durée : 15 min | Répondre aux 3 questions de vérification sur la page web. 1. Comment la pièce entre-t-elle en contact avec le cylindre ? 2. Y a-t-il des zones fragiles a l'impression ? 3. Le modèle ressemble-t-il au croquis initial ? Sauvegarder les réponses. | Insister sur la question 3 : l'écart croquis/modélisation est formateur. Passer dans les rangs pour relancer les élèves qui répondent trop vite. Rappel : ce n'est pas une évaluation, c'est une auto-vérification. |
| PHASE 5 -- Choix groupe Durée : 10 min | Chaque membre présente sa conception (30 sec max). Le groupe complète le tableau de décision : solidité / contact / impression /5. Total auto-calcule -- choisir la pièce avec le meilleur score. En cas d'égalité : le groupe argumente et tranche. Sauvegarder le tableau + l'auto-évaluation. | Éviter que la "plus jolie" l'emporte sur les critères techniques. Faire verbaliser le choix : "Pourquoi cette pièce ?" Garder les autres conceptions -- elles serviront si la première échoue. |
| BILAN / AUTO-EVAL Durée : 15 min | Compléter l'auto-évaluation sur la page web (7 critères). Remplir le champ réflexion : "Ce que je ferais différemment." Télécharger le PDF bilan. Ranger et éteindre les postes. | Rappel : l'auto-eval n'est pas notée -- encourager l'honnêteté. Insister sur le champ réflexion -- ne pas laisser vide. Séance 3 : impression 3D et test sur le terrain du défi. |

📝 BILAN POST-SÉANCE (à remplir après le cours)

| Ajustements pour la prochaine fois | ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ |
| --- | --- |
| Observations élèves remarquables | ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ |

monprofdetechnologie.fr -- Fiche de déroulement -- 4e Défi robotique Séance 2