FICHE DE CORRECTION — Réservée au professeur 5e · Éclairage Abribus · Séance 01 / 04 — L'abribus dans son environnement

Activité 1 — L'évolution de l'éclairage

| Question | ✅ Réponse(s) attendue(s) | 💡 Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Q1 — Quelle génération consomme le moins d'énergie ? | Génération 3 (LED — 9 W) | L'ampoule (60W) et le tube fluorescent (20W) consomment beaucoup plus. La LED est 6,5x plus économe que l'ampoule. |
| Q2 — Qu'est-ce qui a changé entre la génération 2 et la génération 3 ? | En génération 3, un capteur de présence (PIR) a été ajouté. L'éclairage s'allume uniquement si deux conditions sont réunies : la nuit ET un usager détecté. La lampe LED remplace aussi le tube fluorescent. | Réponse libre — valoriser les élèves qui mentionnent à la fois le capteur PIR et la condition double (nuit ET présence). Accepter toute formulation correcte. |
| Q3 — Laquelle est une innovation de rupture ? | De la génération 2 vers la génération 3. Le capteur PIR crée un comportement totalement nouveau : l'abribus détecte pour la première fois la présence d'un usager, ce qui n'existait pas avant — c'est une rupture, pas une amélioration. | Gen1→Gen2 : amélioration (économie d'énergie, cellule photo-électrique) mais le comportement reste le même (allumé toute la nuit). Gen2→Gen3 : rupture — détection de présence = nouveau comportement. |
| Différenciation — Défi Activité 1 |  |  |
| Défi — Calcul d'économie | Gen 1 : 60 W × 10 h = 600 Wh Gen 3 : 9 W × 10 h = 90 Wh Économie : (600 - 90) / 600 × 100 = 85 % Rentabilité : si la LED coûte 3× plus, elle s'amortit rapidement grâce aux 85 % d'économie sur la durée de vie (25 000 h vs 1 000 h). | Calcul attendu pour des élèves à l'aise. La durée de vie 25× plus longue amplifie encore le bénéfice. Accepter un raisonnement qualitatif bien justifié. |

Activité 2 — Les interacteurs de l'abribus

| Question | ✅ Réponse(s) attendue(s) | 💡 Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Zone 1 — Capteur noir sur le toit | Il détecte si une personne est présente. Catégorie : Environnement physique Nom : Capteur de présence PIR | PIR = Passive InfraRed — détecte la chaleur du corps humain. |
| Zone 2 — Petit capteur vert sur le toit | Il mesure si c'est le jour ou la nuit. Catégorie : Environnement physique Nom : Capteur de luminosité | Photorésistance ou capteur LDR — résistance variable selon la lumière. |
| Zone 3 — La lune dans le ciel | Elle indique qu'il fait nuit (luminosité faible). Catégorie : Environnement physique Nom : La lune / environnement nocturne | La lune est un interacteur indirect : c'est la faible luminosité qu'elle représente qui déclenche le capteur. |
| Zone 4 — La personne assise | Un usager qui attend le bus. Catégorie : Usager Nom : La personne qui attend | L'usager est l'interacteur principal qui justifie l'existence de l'abribus. C'est sa présence qui déclenche l'éclairage en Gen 3. |
| Zone 5 — L'horloge sur le poteau | Elle donne l'heure aux usagers (autre système technique). Catégorie : Autre système technique Nom : L'horloge | L'horloge ne déclenche pas l'éclairage directement. C'est un système voisin qui coexiste — bien distinguer des capteurs. |
| Zone 6 — Le panneau dans l'abribus | Il affiche les horaires de bus (autre système technique). Catégorie : Autre système technique Nom : Panneau d'affichage | Même logique que l'horloge — système autonome qui partage l'espace. |
| Différenciation — Défi Activité 2 |  |  |
| Défi — Trouver un 7e interacteur non visible | Exemples acceptés : — Le réseau électrique (fournit l'énergie à l'abribus) — La pluie / intempéries (environnement physique) — Le technicien de maintenance (autre usager) — Le système de gestion centralisée de la ville (IoT) — Le bus lui-même (autre système technique) | Réponse ouverte — valoriser le raisonnement. L'élève doit justifier en quoi l'élément interagit avec l'OST. Toute réponse cohérente et justifiée est acceptée. |

Activité 3 — Quel éclairage choisir ?

| Question | ✅ Réponse(s) attendue(s) | 💡 Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Scénario A — Centre-ville (réseau électrique disponible) | Réponse correcte : LED (9 W) Justification : le réseau est disponible, la LED consomme peu (9 W), dure longtemps (25 000 h) et se recycle partiellement. L'ampoule classique est trop gourmande. La LED solaire est inutilement coûteuse si le réseau est présent. | Erreur fréquente : choisir la LED solaire "car elle économise l'énergie". Rappeler que le coût d'installation élevé n'est pas justifié en ville. Critère clé : réseau disponible → LED réseau suffit. |
| Scénario B — Zone rurale isolée (pas de réseau) | Réponse correcte : LED solaire Justification : sans réseau électrique, seule la LED solaire est autonome grâce à son panneau photovoltaïque. L'ampoule et la LED réseau nécessitent un branchement impossible ici. | Erreur fréquente : choisir la LED car elle consomme peu. Rappeler qu'une LED branchée au réseau est inutile sans réseau. Critère clé : pas de réseau → autonomie obligatoire. |
| Question réflexion — Batterie lithium en fin de vie | La batterie contient des métaux lourds (lithium, cobalt, nickel). Elle ne doit PAS être jetée dans la poubelle ordinaire (risque d'incendie, pollution des sols et des eaux). Il faut l'apporter dans un point de collecte spécialisé (déchetterie, magasin partenaire Recylum / Corepile). | Réponse libre — valoriser la mention des dangers. Accepter toute formulation mentionnant : — le danger des métaux / risque de pollution — l'obligation de collecte sélective. |
| Différenciation — Défi Activité 3 |  |  |
| Défi — Indice de réparabilité LED solaire | L'indice de réparabilité est une note /10 qui évalue la facilité à réparer un produit électronique. Critères : disponibilité des pièces, accès au produit, documentation disponible, prix des pièces... LED solaire : score estimé 3-4/10 car : — La batterie est souvent soudée / non extractible — Les pièces sont peu disponibles dans le commerce — Le démontage peut être difficile (colle, clips...) | Réponse ouverte — l'indice de réparabilité est réel (obligatoire en France depuis 2021 pour certains produits). Valoriser les élèves qui citent 2 critères cohérents. Pas de score unique attendu — la justification prime. |

Trace écrite & Quiz

| Question | ✅ Réponse(s) attendue(s) | 💡 Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| T1 — Ce qui a changé entre Gen 2 et Gen 3 | En génération 3, un capteur PIR a été ajouté. L'éclairage s'allume seulement si c'est la nuit ET qu'un usager est détecté. La lampe LED remplace le tube fluorescent (9 W au lieu de 20 W). | Accepter toute formulation correcte mentionnant le capteur PIR et la condition double. |
| T2 — Interacteur ayant provoqué le passage Gen2→Gen3 | C'est le capteur de présence PIR. Parce qu'il permet de détecter la chaleur du corps humain, ce qui crée un comportement nouveau : l'abribus réagit à l'usager. | Valoriser la mention du "comportement nouveau" ou de "l'innovation de rupture". |
| T3 — Éclairage en ville et en zone rurale | En ville : LED (réseau disponible, faible consommation, longue durée de vie). En zone rurale : LED solaire (autonome, pas besoin de réseau électrique). | Les deux justifications doivent être présentes pour une réponse complète. |
| T4 — Batterie LED solaire en fin de vie | La batterie doit être déposée dans un point de collecte spécialisé. Elle contient des métaux dangereux pour l'environnement. | Accepter toute mention du danger + collecte sélective. |
| Quiz — Réponses correctes |  |  |
| Q1 Quiz | La génération 3 (LED + capteur PIR) | Réponse 3 — seule la Gen 3 intègre le capteur PIR. |
| Q2 Quiz | Un élément extérieur qui interagit avec l'objet technique | Réponse 2 — définition exacte d'un interacteur. |
| Q3 Quiz | Elle produit plus de lumière pour moins d'énergie électrique | Réponse 1 — principe de la LED (semi-conducteur vs résistance). |
| Q4 Quiz | La LED solaire, car elle est autonome | Réponse 3 — seule solution sans branchement au réseau. |
| Q5 Quiz | La déposer dans un point de collecte spécialisé | Réponse 2 — obligation légale, danger des métaux lourds. |