FICHE DE DÉROULEMENT DE SÉANCE - Technologie 5e . Éclairage Abribus . Séance 03 / 04 - Programmer la maquette de l'abribus

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Niveau | 5e | Classe |  | Date |  | Durée totale | 1h30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre de la séquence / CI |  | Éclairage Abribus |  |  |  | N de séance | 03 / 04 |
| Note de planification (avant séance / remarques générales) |  |  |  |  |  |  |  |

OBJECTIFS, SUPPORT ET MATÉRIEL

| Capacité(s) visée(s) | Identifier les composants de la chaîne d'information d'un OST -- Réaliser et mettre au point un programme commandant un OST réel -- Justifier le choix d'une source d'énergie selon le contexte |
| --- | --- |
| Support | Maquette abribus Arduino avec shield Grove, capteur de luminosité (LDR), capteur de présence (PIR), module LED |
| Matériel / groupe | 1 carte Arduino Uno + 1 shield Grove + 1 module LED (D4) + 1 capteur luminosité LDR (A0) + 1 capteur présence PIR (D7) + 3 câbles Grove + 1 câble USB -- 1 ordinateur par groupe -- mBlock 5 (navigateur) |
| Fichiers / Documents | Page web séance 03 -- /5e/eclairage-abribus-s3 -- Fichiers STL fabrication : /wp-content/uploads/5eme/abribus/fabrication/Stl-abribus.zip |
| Prérequis élèves | Avoir réalisé S1 (OST et interacteurs) et S2 (simulation Scratch + algorithme) -- Connaître les variables luminosite et presence -- Avoir validé le quiz S2 |

COMPÉTENCES

| Compétences abordées durant la séance | Compétences évaluées |
| --- | --- |
| Référence (programme 2026) | Modalité (observation, production, quiz, oral...) |
| Comp. 1 -- Identifier les données utilisées et produites par le programme associé à une fonctionnalité d'un OST Réf. : col5-programmation-identifier | [ ] Évaluée [x] Non évaluée programme déposé + mesure performance + quiz |
| Comp. 2 -- Identifier les capteurs et les composants d'une interface homme machine d'un OST Réf. : col5-chaine-information-capteurs | [ ] Évaluée [x] Non évaluée programme déposé + mesure performance + quiz |
| Comp. 3 -- Justifier le choix d'une source et d'une forme d'énergie Réf. : Programme technologie collège 2026 | [ ] Évaluée [x] Non évaluée programme déposé + mesure performance + quiz |

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

| Phase / Durée | Consignes enseignant et déroulement détaillé | Points de vigilance / Ressources |
| --- | --- | --- |
| ὾6 MISE EN SITUATION Durée : 5 min | -- Accueil et distribution du matériel par groupe -- Projeter la situation déclenchante : passage de la simulation Scratch à la maquette réelle -- Lire la problématique : "Comment programmer la maquette réelle pour qu'elle se comporte comme notre simulation ?" -- Lire le lexique collectivement : capteur, actionneur, port D/A, téléverser, test unitaire, chaîne d'information -- Rappel de la consigne ordre : réaliser les étapes dans l'ordre | Distribuer le matériel AVANT que les élèves s'installent Vérifier que chaque groupe a : 1 Arduino, 1 shield, 1 LED, 1 LDR, 1 PIR, 3 câbles Grove, 1 câble USB Projeter la page web au tableau pour le lexique |
| ὾9 INVESTIGATION Durée : 70 min | ▶ Étape 1 -- Découvrir le matériel (10 min) -- Repérer et nommer chaque composant du tableau inventaire -- Q1 : fil intérieur du câble Grove -> métal (conducteur) -- Q2 : gaine extérieure -> plastique (isolant, évite les courts-circuits) -- Vérifier les réponses, valider l'étape 1 ▶ Étape 2 -- Choisir la source d'énergie (10 min) -- Lire le tableau comparatif (USB / Piles / Solaire) -- Q1 : en classe -> Port USB (le plus simple avec un ordi) -- Q2 : en ville -> Panneau solaire (autonome sans réseau) -- Q3 : fin de vie pile -> point de collecte spécialisé (métaux lourds) -- Valider l'étape 2 ▶ Étape 3 -- Préparer mBlock et câbler (15 min) -- Ouvrir mBlock 5 via le bouton de la page (ide.mblock.cc) -- Brancher le câble USB Arduino -> ordinateur -- Brancher les composants : LED sur D4 / LDR sur A0 / PIR sur D7 -- Retenir la règle : LED + PIR -> ports D / LDR -> port A -- Valider l'étape 3 ▶ Étape 4 -- Tests unitaires (15 min) -- Test 1 LED : programme clignotement 1s/1s -> si ça clignote c'est bon -- Test 2 LDR : afficher valeur, couvrir avec la main -> valeur doit changer -- Test 3 PIR : afficher valeur, passer la main -> valeur passe à 1 -- Attention PIR : très sensible, peut se déclencher seul (normal) -- Attention PIR : attendre 30 secondes après branchement (calibration) -- Valider chaque test indépendamment, puis valider l'étape 4 ▶ Étape 5 -- Programmation finale (20 min) -- Assembler le programme : SI LDR faible ET PIR = 1 -> LED allumée -- Critères : allumage < 2s après détection / extinction < 5s après absence -- Mesurer 3 fois le temps d'allumage -> calculer la moyenne automatique -- Enregistrer sous NOM1_NOM2_Abribus.mblock et déposer sur Classroom -- Aide : rappel algorithme S2 / Défi : temporisation 5 secondes -- Valider l'étape 5 | Étape 1 : fil = métal (conducteur) / gaine = plastique (isolant) Étape 2 : en ville = panneau solaire (revu depuis S1) Pile fin de vie = point de collecte (métaux lourds dangereux) Étape 3 : vérifier les branchements AVANT de lancer mBlock Règle mnémo : A pour Analogique = LDR / D pour Digital = LED et PIR Étape 4 : faire les 3 tests dans l'ordre PIR : prévenir les élèves de la sensibilité avant de tester Si LED ne clignote pas -> câble D4 mal branché Si LDR ne change pas -> vérifier câble sur A0 (pas D) Si PIR reste à 0 -> attendre 30s de calibration Étape 5 : seuil LDR à ajuster selon luminosité de la salle Aide : rappel variables luminosite et presence de S2 Défi : bloc attendre 5 secondes avant extinction |
| ὾8 BILAN CHAINE INFO Durée : 5 min | -- Compléter le schéma de la chaîne d'information (4 sélects) -- Capteurs : LDR + PIR / Traitement : Arduino / Actionneur : LED -- Vérifier en cliquant "Vérifier la chaîne" -- Mise en commun orale : quel rôle pour chaque maillon ? | Réponse attendue : LDR + PIR -> Arduino -> LED Insister sur le rôle de chaque maillon Faire reformuler par les élèves |
| ὾5 SYNTHÈSE / TRACE ÉCRITE Durée : 10 min | -- Remplir les 9 champs de trace (matériaux / énergie / bilan / performance) -- Sauvegarder avec le bouton Sauvegarder -- Répondre aux 5 questions du quiz intégré -- Valider le quiz -> score affiché, réponses colorées -- Télécharger le PDF de trace complète (toute la séance) -- Annoncer la séance 4 : améliorer et valider la maquette | Trace en 4 sections : matériaux / énergie / bilan / performance Le PDF inclut TOUTES les réponses de la séance Quiz : Q1(LDR=A0) Q2(test unitaire) Q3(D vs A) Q4(PIR sensible) Q5(LED=actionneur) Rappeler que le nom du groupe n'apparaît pas dans le PDF élève |

BILAN POST-SÉANCE (à remplir après le cours)

Il est recommandé de compléter cette section juste après la séance.

| Ajustements pour la prochaine fois |  |
| --- | --- |