EVALUATION -- Eclairage Abribus 5e -- Technologie -- Duree : 1h

Nom et Prenom :

Classe :

| 1 | Nouveau contexte -- Le parc public Modifier un programme selon un nouveau cahier des charges | / 8 pts |
| --- | --- | --- |

La municipalité de Singapour souhaite installer un éclairage intelligent dans le parc public. Voici le nouveau cahier des charges :

- Allumage si luminosité faible ET mouvement détecté (identique à l'abribus)

- Délai avant extinction : 10 secondes (au lieu de 5 secondes)

- Signal avant extinction : 5 clignotements (au lieu de 3)

Q1 (3 pts) -- Complète le tableau : indique ce qui change et ce qu'il faut modifier dans le programme.

Compétence : Modifier les paramètres d'entrée d'un programme	□ NA    □ EA    □ A    □ D

| Exigence | Ancienne -> Nouvelle valeur | Ce qu'il faut modifier |
| --- | --- | --- |
| Délai avant extinction | 5 s -> 10 s |  |
| Signal avant extinction | 3 -> 5 clignotements |  |

Q2 (3 pts) -- Écris en langage naturel (SI / SINON) la structure complète du programme modifié.

Compétence : Modifier les paramètres d'entrée d'un programme	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q3 (2 pts) -- Décris en 2 phrases le protocole que tu utiliserais pour vérifier que le délai de 10 secondes est respecté.

Compétence : Mesurer et comparer une performance d'un OST	□ NA    □ EA    □ A    □ D

| 2 | Panne inédite -- Le diagnostic Diagnostiquer une panne avec la méthode SI/ALORS | / 8 pts |
| --- | --- | --- |

Un autre groupe a programmé son abribus, mais un problème est observé : la LED clignote en permanence, même en plein jour, qu'il y ait quelqu'un ou non.

Q1 (3 pts) -- Rédige le raisonnement complet avec la méthode SI/ALORS (SI ce symptôme ALORS la cause probable est...).

Compétence : Réparer en suivant un protocole fourni	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q2 (2 pts) -- Quelle est, selon toi, la cause la plus probable de cette panne ?

Compétence : Réparer en suivant un protocole fourni	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q3 (3 pts) -- Décris la réparation à effectuer et comment tu vérifierais qu'elle fonctionne.

Compétence : Réparer en suivant un protocole fourni	□ NA    □ EA    □ A    □ D

| 3 | Vocabulaire et connaissances Connaissances du programme | / 4 pts |
| --- | --- | --- |

Q1 (1 pt) -- Qu'est-ce qu'un cahier des charges ?

Compétence : Identifier les capteurs et composants d'une interface	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q2 (1 pt) -- Quelle est la différence entre un dépannage et une réparation ?

Compétence : Réparer en suivant un protocole fourni	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q3 (1 pt) -- Pourquoi fait-on plusieurs essais lors d'une mesure ?

Compétence : Mesurer et comparer une performance d'un OST	□ NA    □ EA    □ A    □ D

Q4 (1 pt) -- Dans la chaîne d'information, quel est le rôle de la carte Arduino ?

Compétence : Identifier les capteurs et composants d'une interface	□ NA    □ EA    □ A    □ D

CORRECTION -- Eclairage Abribus Réservé au professeur -- Barème détaillé

| 1 | Nouveau contexte -- Le parc public Correction | / 8 pts |
| --- | --- | --- |

Q1 (3 pts) -- Tableau d analyse

Délai : 5s -> 10s = modifier la valeur dans le bloc attendre (5 devient 10). Signal : 3 -> 5 clignotements = modifier le nombre de répétitions dans le bloc répéter (3 devient 5). 1.5 pt par ligne correcte.

Q2 (3 pts) -- Structure du programme

Réponse attendue : SI luminosite=0 ET presence=1 ALORS LED ON. SINON : attendre 10 secondes, répéter 5 fois (LED ON 0.5s / LED OFF 0.5s), LED OFF, FIN SI. 1 pt si la structure SI/SINON est correcte, 1 pt si le délai 10s apparaît, 1 pt si les 5 répétitions apparaissent.

Q3 (2 pts) -- Protocole

Réponse libre. Valoriser : mention d'un chronomètre, retrait de l'usager, plusieurs essais, calcul d'une moyenne. 1 pt pour la méthode de mesure, 1 pt pour la notion de plusieurs essais / moyenne.

| 2 | Panne inédite -- Le diagnostic Correction | / 8 pts |
| --- | --- | --- |

Q1 (3 pts) -- Raisonnement SI/ALORS

Réponse attendue : SI la LED clignote tout le temps, même le jour, ALORS le programme ne vérifie probablement pas correctement la condition de luminosité, ou la boucle de clignotement s'exécute en dehors de la condition SI. 1.5 pt si le raisonnement SI/ALORS est présent, 1.5 pt si la logique est cohérente avec le symptôme.

Q2 (2 pts) -- Cause probable

Réponse attendue : le bloc répéter (3 ou 5 fois) qui fait clignoter la LED a été placé EN DEHORS de la condition SI/SINON, donc il s'exécute tout le temps. Accepter aussi : la condition de luminosité est toujours vraie (capteur mal câblé ou seuil incorrect).

Q3 (3 pts) -- Réparation et vérification

Réponse attendue : déplacer le bloc de clignotement à l'intérieur de la branche SINON, après le délai d'attente. Vérification : observer que la LED clignote uniquement la nuit en l'absence de présence, et reste éteinte le jour. 1.5 pt pour la réparation cohérente, 1.5 pt pour une vérification pertinente.

| 3 | Vocabulaire et connaissances Correction | / 4 pts |
| --- | --- | --- |

| Question | Réponse attendue |
| --- | --- |
| Q1 -- Cahier des charges | Document listant les exigences à respecter |
| Q2 -- Dépannage vs réparation | Dépannage = identifier la cause -- Réparation = corriger |
| Q3 -- Plusieurs essais | Pour obtenir une moyenne plus fiable |
| Q4 -- Rôle de l'Arduino | Traitement : reçoit les capteurs et commande l'actionneur |

Grille de notation

| Exercice | Note |
| --- | --- |
| 1 -- Nouveau contexte | / 8 |
| 2 -- Panne inédite | / 8 |
| 3 -- Vocabulaire | / 4 |
| TOTAL | / 20 |

Grille d'évaluation par compétences Eclairage Abribus -- 5e

Légende : NA = Non Acquis -- EA = En cours d'Acquisition -- A = Acquis -- D = Dépassé

| Séance | Compétence évaluée | NA | EA | A | D | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1/S2 | Identifier les capteurs et composants d'une interface homme machine d'un OST Réf : col5-chaine-information-capteurs |  |  |  |  |  |
| S3 | Identifier les données utilisées et produites par le programme d'une fonctionnalité Réf : col5-programmation-identifier |  |  |  |  |  |
| S3/S4 | Mesurer et comparer une performance d'un OST à partir d'un protocole fourni Réf : col5-ost-performance |  |  |  |  |  |
| S4 | Modifier les paramètres d'entrée d'un programme pour identifier les conséquences sur un OST Réf : col5-programmation-modifier |  |  |  |  |  |
| S4 | Repérer visuellement une pièce défectueuse -- Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni Réf : col5-depannage-reparer |  |  |  |  |  |

Commentaire general :