FICHE DE CORRECTION -- Réservée au professeur 5e . Éclairage Abribus . Séance 04 / 04 -- Améliorer et valider la maquette

Étape 1 — Analyse du cahier des charges

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Délai avant extinction : que faut-il modifier ? | Ajouter un bloc attendre 5 secondes avant d'éteindre la LED. Ce bloc se place dans la branche SINON, avant le LED OFF final. | Erreur fréquente : placer le bloc attendre APRÈS le LED OFF. Le délai doit précéder l'extinction. |
| Signal avant extinction : que faut-il modifier ? | Ajouter une boucle répéter 3 fois avec LED ON 0.5s / LED OFF 0.5s. Cette boucle se place après le délai de 5s et avant le LED OFF final. | Structure attendue : attendre 5s -> répéter 3 fois -> LED OFF. Erreur fréquente : oublier le LED OFF final après la boucle. |

Étape 2 — Programme modifié (structure attendue)

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Structure du programme S4 | SI luminosite=0 ET presence=1 ALORS LED ON SINON attendre 5 secondes répéter 3 fois : LED ON 0.5s / LED OFF 0.5s LED OFF FIN SI | Condition luminosite=0 (nuit) inchangée depuis S3. Délai et clignotements uniquement dans la branche SINON. Ordre strict : délai -> clignotements -> extinction finale. |
| Défi : 2 vitesses de clignotement | SI valeur LDR < 200 ALORS clignoter rapidement (0.2s) SINON clignoter lentement (1s) Condition imbriquée dans la branche SINON | Réponse ouverte -- valoriser tout programme fonctionnel. La valeur 200 est indicative, à ajuster selon la salle. |

Étape 3 — Protocole de test (éléments attendus)

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Protocole Exigence 1 (délai 5s) | 1. Simuler la nuit + présence (usager devant PIR) 2. Retirer l'usager et déclencher le chronomètre 3. Arrêter le chronomètre quand la LED s'éteint définitivement 4. Répéter 3 fois et calculer la moyenne | Accepter tout protocole cohérent avec chronomètre et plusieurs essais. 3 essais recommandés pour une moyenne fiable. |
| Protocole Exigence 2 (3 clignotements) | Observer visuellement l'extinction de la LED Compter le nombre de clignotements avant extinction complète Répéter 3 fois -- résultat attendu : 3 à chaque fois | Accepter toute formulation mentionnant observation visuelle et comptage. Si correct : 3 clignotements à chaque observation. |

Étape 4 — Mesures et validation

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Critère délai (tolérance 4s-6s) | La moyenne des 3 essais doit être entre 4 secondes et 6 secondes. Exemple : 5.1s / 4.9s / 5.2s -> moyenne = 5.07s -> critère respecté. | Tolérance ±1s pour les imprécisions de mesure et du chronomètre. Si > 6s : vérifier la valeur dans le bloc attendre. |
| Critère clignotements (exactement 3) | 3 clignotements observés à chaque fois (3 observations). 1 clignotement = LED ON 0.5s + LED OFF 0.5s = 1s total. | Si pas 3 : vérifier la valeur dans le bloc répéter. Vérifier aussi que le LED OFF final est présent après la boucle. |
| Rapport de validation (3 phrases attendues) | Phrase 1 : résultat du délai mesuré vs critère. Phrase 2 : résultat des clignotements observés vs critère. Phrase 3 : conclusion (programme conforme ou non au cahier des charges). | Valoriser la précision : valeur mesurée vs valeur attendue. Accepter toute formulation mentionnant les 2 critères et une conclusion. |

Étape 5 — Diagnostic des 4 pannes (Partie B)

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Panne 1 — Lampe allumée en permanence |  |  |
| Hypothèse correcte : réponse A | A) Le capteur LDR est débranché -> pin A0 flottante. Valeur analogique indéterminée -> très basse -> luminosite=0 en permanence. Condition toujours vraie -> LED toujours ON. | Réparation : rebrancher le câble Grove du LDR sur le port A0. Expliquer la notion de pin flottante : sans capteur, valeur aléatoire. |
| Panne 2 — Lampe ne s'allume jamais |  |  |
| Hypothèse correcte : réponse C | C) Les deux A et B peuvent expliquer la panne. A : câble LED débranché du port D4 -> aucun signal à la LED. B : seuil de luminosité impossible à atteindre -> condition toujours fausse. | Les 2 causes produisent le même symptôme visible. Réparation A : rebrancher LED sur D4. Réparation B : ajuster le seuil dans le programme. |
| Panne 3 — Lampe s'allume le jour, s'éteint la nuit |  |  |
| Hypothèse correcte : réponse B | B) La condition est inversée : luminosite=1 au lieu de luminosite=0. Rappel : luminosite=0 signifie nuit (peu de lumière). Avec luminosite=1, la condition est vraie le jour et fausse la nuit. | Erreur classique de logique inversée. Réparation : corriger dans mBlock (changer 1 en 0 dans la condition). |
| Panne 4 — Lampe allumée, ne s'éteint jamais |  |  |
| Hypothèse correcte : réponse A | A) La boucle RÉPÉTER INDÉFINIMENT est manquante. Sans elle, la condition n'est vérifiée qu'une seule fois au démarrage. Si LED=ON au démarrage, elle reste ON car la condition n'est jamais re-évaluée. | La panne la plus subtile : le programme est logiquement correct mais pas en boucle. Réparation : encapsuler tout le programme dans RÉPÉTER INDÉFINIMENT. |

Trace écrite — Éléments de réponse

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| T1 — Cahier des charges | Un document listant toutes les exigences mesurables que le système doit respecter. Il sert à définir précisément ce qu'on attend du système. On l'utilise pour valider que le système fonctionne correctement. | Valoriser les termes exigences, mesurable, validation. Accepter toute formulation cohérente. |
| T2 — Diagnostic de la panne | J'ai observé le symptôme (comportement anormal de la lampe). J'ai utilisé SI/ALORS : SI ce symptôme ALORS la cause probable est... J'ai vérifié l'hypothèse en testant la correction sur la maquette. | Réponse libre -- valoriser la mention de la méthode SI/ALORS. Accepter tout raisonnement logique cohérent avec la panne tirée. |
| T3 — Dépannage vs réparation | Le dépannage consiste à identifier et localiser la cause d'un dysfonctionnement. La réparation consiste à corriger définitivement le problème identifié. Séquence : d'abord diagnostiquer (dépannage), puis corriger (réparation). | Distinction importante du programme 2026. Valoriser la séquentialité : diagnostic avant correction. |

Quiz -- Réponses correctes

| Question | Réponse(s) attendue(s) | Commentaire pédagogique |
| --- | --- | --- |
| Q1 — Cahier des charges | Un document listant les exigences mesurables à respecter. | Pas un document de design ni une liste de composants. |
| Q2 — Valider un cahier des charges | Vérifier avec des mesures que toutes les exigences sont respectées. | Pas signer, pas modifier -- vérifier par la mesure. |
| Q3 — Méthode de diagnostic | La méthode SI/ALORS. SI symptôme observé ALORS cause probable identifiée. | Méthode structurée qui évite l'essai/erreur aléatoire. |
| Q4 — Dépannage vs réparation | Dépannage = identifier la cause. Réparation = corriger définitivement. | Ordre : diagnostiquer avant de réparer. |
| Q5 — Pourquoi plusieurs essais | Pour obtenir une moyenne plus fiable et réduire les erreurs de mesure. | 1 seul essai peut être aberrant -- la moyenne de 3 essais est plus représentative. |