FICHE DE DÉROULEMENT DE SÉANCE - Technologie 5e . Éclairage Abribus. Séance 04 / 04 - Améliorer et valider la maquette

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Niveau | 5e | Classe |  | Date |  | Durée totale | 1h30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre de la séquence |  | Éclairage Abribus |  |  |  | N de séance | 04 / 04 |
| Note de planification |  |  |  |  |  |  |  |

OBJECTIFS, SUPPORT ET MATÉRIEL

| Capacité(s) visée(s) | Modifier un programme pour ajouter une nouvelle fonctionnalité -- Mesurer et valider des performances selon un cahier des charges -- Diagnostiquer et réparer une panne par la méthode SI/ALORS |
| --- | --- |
| Support | Maquette abribus Arduino S3 complète + fichier NOM1_NOM2_Abribus.mblock |
| Matériel / groupe | 1 ordinateur -- Maquette S3 complète (Arduino + Shield + LED + LDR + PIR) -- mBlock 5 (navigateur) -- Chronomètre (téléphone ou montre) |
| Fichiers / Documents | Page web séance 04 -- /5e/eclairage-abribus-s4 -- Images pannes dans /wp-content/uploads/5eme/abribus/panne/ |
| Prérequis élèves | Avoir réalisé et validé S3 -- Fichier .mblock fonctionnel déposé sur Classroom -- Connaître les conditions SI/ET/ALORS dans mBlock |

COMPÉTENCES

| Compétences abordées | Compétences évaluées |
| --- | --- |
| Référence (programme 2026) | Modalité |
| Comp. 1 -- Modifier les paramètres d'entrée d'un programme pour en identifier les conséquences sur les fonctionnalités d'un OST Réf. : col5-programmation-modifier | [ ] Évaluée [x] Non évaluée Modalité : programme modifié + mesures + diagnostic + quiz |
| Comp. 2 -- Mesurer et comparer une performance d'un OST à partir d'un protocole fourni -- conclure quant au respect des exigences Réf. : col5-ost-performance | [ ] Évaluée [x] Non évaluée Modalité : programme modifié + mesures + diagnostic + quiz |
| Comp. 3 -- Repérer visuellement une pièce défectueuse -- Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni Réf. : col5-depannage-reparer | [ ] Évaluée [x] Non évaluée Modalité : programme modifié + mesures + diagnostic + quiz |

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

| Phase / Durée | Consignes enseignant | Points de vigilance |
| --- | --- | --- |
| MISE EN SITUATION Durée : 5 min | -- Accueil et rappel de la séance précédente (S3 : maquette fonctionnelle) -- Distribuer le matériel : chaque groupe récupère sa maquette S3 complète -- Projeter l'email de la mairie affiché sur la page web -- Lire collectivement l'email et identifier les 2 nouvelles exigences -- Lire le lexique : cahier des charges, exigence, protocole, validation, diagnostic, dépannage, réparation -- Présenter la structure de la séance : Partie A (modifier + valider) puis Partie B (panne mystère) | Vérifier que chaque groupe a sa maquette S3 opérationnelle Les 2 exigences : délai 5s avant extinction + 3 clignotements Insister sur le lexique dépannage vs réparation -- distinction importante |
| INVESTIGATION PARTIE A Durée : 55 min | ▶ PARTIE A -- Nouvelle fonctionnalité Étape 1 -- Analyser le cahier des charges (10 min) -- Compléter le tableau d'analyse (2 lignes : délai 5s + 3 clignotements) -- Vérifier les réponses avec le bouton Vérifier -- Valider l'étape 1 manuellement Étape 2 -- Modifier le programme (20 min) -- Ouvrir le fichier. mblock depuis Classroom dans mBlock -- Comparer le code AVANT (S3) et APRÈS (S4) affiché sur la page -- Ajouter : attendre 5 secondes + répéter 3 fois (LED ON 0.5s / LED OFF 0.5s) -- Téléverser et tester -- Aide disponible (blocs Contrôle mBlock) / Défi (2 vitesses de clignotement) -- Valider l'étape 2 manuellement Étape 3 -- Inventer le protocole de test (10 min) -- Rédiger comment vérifier l'exigence 1 (délai) et choisir le nb d'essais -- Rédiger comment vérifier l'exigence 2 (3 clignotements) et ce qu'on doit observer -- Valider l'étape 3 manuellement Étape 4 -- Mesurer et valider (15 min) -- Mesurer 3 fois le délai avant extinction au chronomètre -> calcul moyenne auto -- Critère délai : moyenne entre 4s et 6s -- Observer 3 fois les clignotements -> critère : 3 à chaque fois -- Rédiger le rapport de validation (3 phrases pour la mairie) -- Étape 4 auto-validée quand délai ET clignotements corrects | Étape 1 : les 2 réponses correctes sont : attendre 5s / répéter 3 fois Étape 2 : bloc 'attendre' dans Contrôle -- bloc 'répéter' dans Contrôle Ordre important : attendre 5s PUIS les 3 clignotements PUIS LED OFF Erreur fréquente : oublier le LED OFF final après les clignotements Étape 3 : accepter tout protocole cohérent -- valoriser la rigueur Le choix de 3 essais est recommandé pour la moyenne Étape 4 : le chronomètre démarre quand la présence disparaît Tolérance délai : 4s à 6s (le bloc attendre 5s n'est pas parfaitement précis) Si clignotements incorrects : vérifier la boucle répéter 3 fois dans mBlock |
| PARTIE B PANNE Durée : 25 min | ▶ PARTIE B -- La panne mystère Étape 5 -- Diagnostiquer la panne (15 min) -- Cliquer sur 'Tirer ma carte panne' : tirage aléatoire panne 1 à 4 -- Panne 1 : lampe allumée en permanence -> LDR débranché (luminosite=0 en permanence) -- Panne 2 : lampe ne s'allume jamais -> câble LED D4 débranché OU seuil impossible -- Panne 3 : allume le jour, éteint la nuit -> condition inversée (luminosite=1 au lieu de 0) -- Panne 4 : allume mais ne s'éteint jamais -> boucle RÉPÉTER INDÉFINIMENT manquante -- Choisir la bonne hypothèse SI/ALORS et vérifier -- Valider l'étape 5 manuellement Étape 6 -- Réparer et vérifier (10 min) -- Appliquer la correction sur la maquette réelle -- Rédiger ce qui a été modifié et pourquoi -- Cocher les 2 vérifications finales -- Valider l'étape 6 manuellement | Les 4 pannes sont tirées aléatoirement -- des groupes différents ont des pannes différentes Panne 1 : LDR débranché -> pin A0 flottant -> valeur basse -> luminosite=0 -> condition toujours vraie Panne 2 : les 2 causes sont valides (réponse C) Panne 3 : condition program = luminosite=1 au lieu de 0 pour déclencher Panne 4 : sans RÉPÉTER INDÉFINIMENT, la condition n'est vérifiée qu'une seule fois au démarrage Circuler dans la classe pour vérifier que chaque groupe applique la bonne correction |
| SYNTHÈSE / TRACE Durée : 5 min | -- Remplir les 3 champs de trace écrite (cahier des charges / diagnostic / dépannage vs réparation) -- Sauvegarder avec le bouton Sauvegarder -- Répondre aux 5 questions du quiz intégré -- Télécharger le PDF de trace complète -- Bilan collectif oral : quelle panne avez-vous eue ? Comment avez-vous diagnostiqué ? -- Annoncer la suite de la séquence | Trace en 1 section -- 3 champs essentiels Quiz : Q1(CdC=exigences) Q2(valider=mesurer) Q3(SI/ALORS) Q4(dépannage vs réparation) Q5(plusieurs essais) Le PDF récapitule toute la séance : protocole + mesures + panne + trace + quiz Bilan oral : faire verbaliser la méthode SI/ALORS utilisée par chaque groupe |

BILAN POST-SÉANCE

À remplir après la séance.

Ajustements pour la prochaine fois