Technologie — Classe de 5e ¦ Séance 2 / 3 On mesure, on vérifie, on imprime ! Pied à coulisse — Cotation — Préparation à l’impression 3D

| Niveau | 5e |
| --- | --- |
| Séance | 2 sur 3 — suite de la séance « Chasse aux pièces sur Thingiverse » |
| Durée | 1h30 (5 phases) |
| Matériel | Pieds à coulisse (1 par binôme), objets cassés de la séance 1, fiches de recherche, ordinateurs, logiciel de découpe (Cura ou PrusaSlicer), imprimante 3D |
| Objectif principal | Mesurer une pièce cassée, vérifier la compatibilité avec le modèle 3D choisi, préparer et lancer l'impression |
| Compétences | Lire et utiliser un instrument de mesure / Réaliser un croquis coté / Valider une solution technique / Préparer un fichier pour impression 3D |
| Lien programme | Mesure et instrumentation / Démarche de conception / Impression 3D / Éco-conception |

| Phase 1 — Rappel et mise en situation | ⏱ 10 min |
| --- | --- |

| Organisation | Classe entière — vidéo projecteur |
| --- | --- |

Retour sur la séance 1 :

- Chaque binôme retrouve sa fiche de recherche et son objet cassé

- L’enseignant pose deux questions orales rapides :

- "Quel modèle aviez-vous retenu ? Pourquoi ?"

- "Quelle limite aviez-vous identifiée ?"

Problème posé à la classe :

"Vous avez trouvé un modèle en ligne. Mais comment savoir s’il va vraiment correspondre à votre objet ? Peut-on faire confiance aux dimensions indiquées sur Thingiverse ?"

L’enseignant montre une pièce imprimée qui ne s’emboîte pas sur l'objet réel — trop grande ou trop petite. Cette démonstration concrète introduit naturellement le besoin de mesurer avant d'imprimer.

| 💡 | Préparer à l’avance une pièce intentionnellement mal dimensionnée (échelle x1,5 par exemple). L’effet de surprise est pédagogiquement très fort. |
| --- | --- |

| Phase 2 — Découverte du pied à coulisse | ⏱ 20 min |
| --- | --- |

| Organisation | Classe entière — démonstration puis exercice en binôme |
| --- | --- |

Présentation de l'outil :

L’enseignant projette un schéma légendé du pied à coulisse et explique les 3 types de mesures :

| Type de mesure | Utilisation / Exemple |
| --- | --- |
| Mesure extérieure | Largeur, longueur, épaisseur d’une pièce — ex : longueur d’une poignée de tiroir |
| Mesure intérieure | Diamètre d’un trou, largeur d’une rainure — ex : diamètre du tuyau d'aspirateur |
| Mesure de profondeur | Profondeur d’un creux ou d'un logement — ex : profondeur du compartiment à piles |

Démonstration en direct :

L’enseignant mesure une pièce simple devant la classe en commentant chaque geste :

- Placer correctement les mâchoires sur la pièce

- Lire la graduation principale en millimètres

- Lire le vernier pour le dixième de millimètre (bonus pour les avancés)

- Annoter la mesure sur un croquis au tableau

Exercice collectif de prise en main :

Chaque binôme reçoit un objet simple (boulon, bouchon, pièce déjà imprimée) et doit relever 3 mesures. Mise en commun rapide pour vérifier que tout le monde lit correctement l'outil.

| 💡 | Pour des 5e, se limiter à la lecture au mm entier est suffisant. Le vernier (0,1 mm) peut être présenté comme défi bonus pour les binômes les plus à l’aise. |
| --- | --- |

| Phase 3 — Mesure de la pièce cassée | ⏱ 25 min |
| --- | --- |

| Organisation | Binômes — pied à coulisse + fiche de cotation |
| --- | --- |

Chaque binôme mesure sa pièce cassée et complète la fiche de cotation :

| 1. | Faire un croquis à main levée de la pièce vue de face et de côté |
| --- | --- |
| 2. | Relever et noter toutes les dimensions utiles : longueur, largeur, épaisseur, diamètre des trous, profondeur des logements |
| 3. | Comparer les mesures relevées avec les dimensions annoncées sur Thingiverse pour le modèle choisi en séance 1 |
| 4. | Conclure : les dimensions correspondent-elles ? Faut-il modifier le modèle ? |

Les 3 situations que les élèves peuvent rencontrer :

|  | Situation | Conclusion et action |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Les dimensions correspondent | On peut lancer l'impression directement |
| 🟡 | Écart faible (moins de 1 mm) | On ajuste l’échelle dans le logiciel de découpe |
| 🔴 | Écart important | Chercher un autre modèle ou modifier dans Tinkercad |

| 💡 | Cet exercice est souvent une vraie surprise pour les élèves : ils réalisent que trouver un modèle en ligne ne suffit pas, il faut systématiquement vérifier les dimensions. C'est un moment clé de la démarche de conception. |
| --- | --- |

| Phase 4 — Préparation à l’impression | ⏱ 25 min |
| --- | --- |

| Organisation | Binômes — logiciel de découpe + imprimante 3D |
| --- | --- |

Pour les binômes dont les dimensions sont correctes :

- Ouverture collective du logiciel de découpe (Cura ou PrusaSlicer)

- Observation : qu’est-ce qu’un fichier STL ? Comment on le prépare ?

- Paramètres simples présentés par l'enseignant :

| Paramètre | Valeur conseillée | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur de couche | 0,2 mm | Bon compromis qualité / vitesse |
| Remplissage (infill) | 20 à 30 % | Suffisant pour une pièce de réparation légère |
| Supports | Oui si surplombs importants | Évite les effondrements lors de l'impression |
| Matière | PLA | Facile à imprimer, suffisant pour la plupart des réparations |

- L’enseignant lance l'impression des premières pièces validées

Pour les binômes avec un écart important :

- Retour sur Thingiverse pour chercher un modèle mieux adapté

- Ou introduction simple à Tinkercad : ouvrir le modèle, modifier une dimension, exporter en STL

| 💡 | Ne pas chercher à tout imprimer en une seule séance. L’impression peut se faire entre deux séances. L’objectif ici est de comprendre le processus complet, pas d'avoir la pièce en main à la fin de l’heure. |
| --- | --- |

| Phase 5 — Bilan et ouverture | ⏱ 10 min |
| --- | --- |

| Organisation | Classe entière — synthèse collective au tableau |
| --- | --- |

Construction du schéma du processus complet :

L’enseignant construit avec la classe au tableau le chemin parcouru sur les 2 séances :

| Objet cassé | → | Identifier la pièce | → | Rechercher le modèle | → | Mesurer | → | Vérifier les cotes | → | Préparer | → | Imprimer & Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Séance 1                                                                                        Séance 2

Questions bilan :

- "Pourquoi est-il indispensable de mesurer avant d'imprimer ?"

- "Que se passerait-il si on imprimait sans vérifier les dimensions ?"

- "Qu’avez-vous appris sur le pied à coulisse ?"

Annonce de la séance 3 :

"La prochaine séance, on récupère les pièces imprimées et on teste : est-ce que ça s’emboîte ? Est-ce que ça tient ? Si non, on comprend pourquoi et on recommence — c’est ça la démarche de l'ingénieur !"

Récapitulatif de la séance

| Phase | Intitulé | Durée | Modalité | Cumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rappel et mise en situation | 10 min | Classe entière | 0:10 |
| 2 | Découverte du pied à coulisse | 20 min | Classe entière | 0:30 |
| 3 | Mesure de la pièce cassée | 25 min | Binômes | 0:55 |
| 4 | Préparation à l’impression | 25 min | Binômes | 1:20 |
| 5 | Bilan et ouverture | 10 min | Classe entière | 1:30 |